PROJEKT KONCEPCYJNY

PRACOWNI BADAŃ OBRAZOWYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego

Koncepcja architektoniczno technologiczna Pracowni Badań Obrazowych na terenie SP ZOZ w Proszowicach

Adres i kategoria obiektu budowlanego

32-100 Proszowice  ul Kopernika 13     kat budynku XI

Nr działki na której obiekt jest usytuowany

działka nr 1288/2

Nazwa i adres inwestora

SP ZOZ Proszowice

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant mgr inż arch Tadeusz Szewczenko | 257/83 | 1.06.2021 |  |

Gliwice , czerwiec 2021

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.   Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Oświadczenie projektanta

- Opis techniczny

- Rysunki

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

Niniejszym oświadczam ,że projekt budowlany pn.:

Koncepcja architektoniczno technologiczna

Pracowni Badań Obrazowych na terenie SP ZOZ w Proszowicach

sporządzony w czerwcu 2021

dla  SP ZOZ Proszowice

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant mgr inż arch Tadeusz Szewczenko | 257/83 | 1.06.2021 |  |

Opis techniczny

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno technologiczna adaptacji istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Badań Obrazowych na terenie szpitala SP ZOZ w Proszowicach przy ul Kopernika 13 .

- Stan istniejący

Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują się na poziomie parteru budynku głównego szpitala . Pomieszczenia nie są obecnie użytkowane . Budynek posiada  6 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie . Poziom posadzki w miejscu adaptowanych pomieszczeń jest obniżony względem parteru budynku o 54cm i połączony jest z pozostałą częścią budynku pochylnią o nachyleniu 8% usytuowaną w korytarzu . W tej części budynku znajdują się również pomieszczenia cateringu .

- Projektowany układ funkcjonalny

Projekt przewiduje wykonanie Pracowni Badań Obrazowych zawierającej pomieszczenia dla Rezonansu Magnetycznego (RM), Tomografu Komputerowego (CT) oraz RTG . Ponadto planuje się poczekalnię , rejestrację , pomieszczenia przygotowania pacjenta , pomieszczenia WC oraz pomieszczenia personelu .

Koncepcja została opracowana w 3 wariantach .

Wariant 1 - zawiera wszystkie pracownie badań usytuowane po południowej stronie budynku . Wszystkie pracownie , sterownie  oraz pomieszczenie opisu dostępne są  dla personelu z wewnętrznej wydzielonej przestrzeni . Wstęp do tej części mają tylko badani pacjenci RM i CT poprzez kabiny lub drzwi z kontrolą dostępu dla pacjentów na wózku . Pomieszczenia RTG ( pracownia , sterownia i kabina pacjenta ) usytuowane są o 16 cm wyżej niż pozostałe pomieszczenia . Wynika to z możliwości dostępu dla pacjentów od strony korytarza . Z uwagi na kolizję istniejącej pochylni proponuje się wykonanie na pochylni podestu na poziomie – 0,38 i dalej za podestem drugiego odcinka pochylni o nachyleniu 4,5% . Podest zapewnia dostęp do kabiny zarówno dla pacjentów chodzących jak również dla pacjentów na łóżku . Wymiary kabiny pozwalają na manewrowanie łóżkiem . Wprowadzona różnica poziomów wymaga wykonania również stopnia w korytarzyku do sterowni oraz w przedsionku ( części socjalnej ) cateringu . Nawierzchnia pochylni antypoślizgowa . Krawędzie stopni wyraźnie oznaczone .

Pomieszczenia po stronie północnej przewidziane są dla rejestracji ( zamykanej roletą ) , pokoju lekarskiego , dyżurki z łazienką  i pok socjalnego .

Proponuje się rozważenie możliwości dobudowy zewnętrznego korytarza do obsługi cateringu w celu likwidacji głównego transportu przez poczekalnię Pracowni Badań Obrazowych .

Wariant 2 - zawiera wszystkie pracownie badań usytuowane po południowej stronie budynku . Wszystkie pracownie , sterownie  oraz pomieszczenie opisu dostępne są  dla personelu z wewnętrznej wydzielonej przestrzeni . Wariant 2 wymaga przebudowy instalacji przebiegających przez korytarzyk wewnętrzny przy ścianie zewnętrznej . Wstęp do tej części mają tylko badani pacjenci RM i CT poprzez kabiny lub drzwi z kontrolą dostępu dla pacjentów na wózku . Pomieszczenia RTG ( pracownia , sterownia i kabina pacjenta )  dostępne są  przez kabinę dla pacjentów chodzących lub na łóżku od strony korytarza . Wymiary kabiny pozwalają na manewrowanie łóżkiem .

Pomieszczenia po stronie północnej przewidziane są dla rejestracji ( zamykanej roletą ) , pokoju lekarskiego , dyżurki z łazienką  i pok socjalnego .

Wariant 3 - zawiera wszystkie pracownie badań usytuowane po południowej stronie budynku . Pracownie RM i CT , sterownie  oraz pomieszczenie opisu dostępne są  dla personelu z wewnętrznej wydzielonej przestrzeni . Wstęp do tej części mają tylko badani pacjenci RM i CT poprzez kabiny lub drzwi z kontrolą dostępu dla pacjentów na wózku . Pomieszczenia RTG ( pracownia , sterownia i kabina pacjenta )  dostępne są  od strony korytarza przez kabinę dla personelu oraz pacjentów chodzących lub na łóżku  . Wymiary kabiny pozwalają na manewrowanie łóżkiem .

Pomieszczenia po stronie północnej przewidziane są dla rejestracji ( zamykanej roletą ) , pokoju lekarskiego , dyżurki z łazienką  i pok socjalnego .

- Zakres zmian

Projekt w każdym z wariantów przewiduje konieczność wykonania wyburzeń części ścianek działowych i budowy nowych ścian w konstrukcji lekkiej z osłonami ochronnymi w pomieszczeniach pracowni lub murowanymi . Część okien zewnętrznych położonych przy pracowniach wymaga oklejenia szyb od wnętrza folią nieprzejrzystą  , zabudowy od strony wewnętrznej przy zachowaniu niezmienionej formy okna na elewacji .

Dla potrzeb wprowadzenia RM należy przewidzieć otwór technologiczny w ścianie zewnętrznej o wymiarach 2,5x2,5m oraz po montażu odtworzenie w tym miejscu dotychczasowej elewacji . W tym celu wymagany jest projekt konstrukcji w/w przebicia .

Posadzka w pomieszczeniu RM oraz TK wymaga sprawdzenia pod względem nośności przez projektanta konstrukcji .

Posadzka w pomieszczeniu RM powinna być wykonana na poziomie 2cm poniżej posadzki pozostałych pomieszczeń .

Wszystkie drzwi przewidziane do transportu na łóżku powinny posiadać szerokość w świetle 120cm .

Pomieszczenia pracowni wraz z drzwiami i oknami po ustaleniu urządzeń wymagają opracowania projektu osłon stałych .

Dla wariantu 1 konieczne jest podniesienie posadzki o 16cm i przebudowa istniejącej pochylni .

Dla wariantu 2 konieczna jest przebudowa kolidującej w korytarzyku instalacji.

Pomieszczenie rejestracji zamykane roletą aluminiową .

W projekcie pomiędzy pomieszczeniem wentylatorni na dachu a pracowniami na parterze należy uwzględnić trasy dla kanałów wentylacyjnych o przybliżonych wielkościach  :

- dla pracowni RM – nawiew 0,12 m2 , wywiew 0,12m2

- dla pracowni CT , RTG , pom. personelu , poczekalni – nawiew 0,14 m2 , wywiew 0,14m2

- dla pomieszczeń wc , porządkowe  -wywiew fi 200mm

Ponadto należy uwzględnić trasę przewodu i miejsce wyrzutu helu .