Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2021                                                                                      Załącznik Nr 2 SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNE  MACERATORA DO PIELUCH

| L. p. | MACERATOR DO PIELUCH | (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2. | Nazwa i typ/model aparatu |  |
| 3. | Rok produkcji 2021 r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | (Wypełnia Wykonawca) Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych |  |
| 3. | Wymiary maksymalnie 940(wys.) x 620 (gł) x 430(szer.) mm ±5mm |  |
| 4. | Waga do 85 kg |  |
| 5. | Wydajność 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy na max. 125 sekundowy cykl pracy |  |
| 6. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego |  |
| 7. | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni |  |
| 8. | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatycznie otwieranie bez użycia dłoni |  |
| 9. | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie |  |
| 10. | Bęben: stal nierdzewna |  |
| 11. | Głowica tnąca: stal nierdzewna |  |
| 12. | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy |  |
| 13. | Zużycie wody na cykl: max. 30l zimnej |  |
| 14. | Max czas cyklu: 125 sek. |  |
| 15. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne |  |
| 16. | Napięcie zasilania: 400 V, moc 1,3kW |  |
| 17. | Zabezpieczenia urządzenia: - Czujnik zamknięcia pokrywy - Czujnik braku wody - Czujnik zablokowania odpływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia |  |
| 18. | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego |  |
| 19. | Informacje o usterkach za pomocą czytelnych diod LED |  |
| 20. | Certyfikat CE |  |
| 21. | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |

(podpis)