Oznaczenie sprawy:17/ZP/2016                                                                                   Załączniki Nr 2 do SIWZ

WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE

Pełna nazwa urządzenia :_________________________________________________________________

Rok produkcji:__________________________________________________________________________

Producent (nazwa i kraj): ________________________________________________________________

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - ENDOSKOPOWY |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – min. 2014 roku lub później | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min.230 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu – co najmniej od 2,0 do 20,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego co najmniej: 0,5 - 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Minimum - B, B + B, 4 B - M - B + M - D (Doppler Pulsacyjny) - B + D (Doppler Pulsacyjny) - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu tzw. FRAME RATE dla trybu B: min. 680 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu tzw. FRAME RATE dla trybu B + Doppler Kolorowy (CD): min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasm częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | System poprawy obrazowania m. in. wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne (tzw. wirtualny Convex) i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia (GAIN) w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze - wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x 15 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x 15 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów na jednym ekranie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Śródoperacyjne - Małych narządów - Naczyniowych - Brzusznych - Pediatrycznych - Kardiologicznych | TAK |  |
|  | Współpraca z endoskopami EUS i EBUS z głowicą radialną i mikroconvex | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 500 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 15,0 MHz. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych i Convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 60 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie wielowarstwowym z głowic objętościowych tzw. obrazowanie tomograficzne min. 6 warstw | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) o zakresie prędkości min. +/-15 m/s, dostępne na głowicach kardiologicznych Phased Array, liniowych oraz convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczna Phased Array 1,0-5,0 MHz, kąt 90 st., min. 600 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 180 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| II. | Bronchoskop ultrasonograficzny |  |  |
| 1. | Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowaną centralą ultrasonograficzną oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła | TAK |  |
| 2. | Średnica wziernika: max 6,3 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica końcówki wziernika: max 6,9 mm | TAK |  |
| 4. | Kanał roboczy: min. 2,2 mm | TAK |  |
| 5. | Kąty zgięcia G/D: min. 120/90 stopni | TAK |  |
| 6. | Długość robocza sondy: min. 600 mm | TAK |  |
| 7. | Pole widzenia: min. 80° | TAK |  |
| 8. | Optyka skośna: min 35° | TAK |  |
| 9. | Głębia ostrości: min. 2-50 mm | TAK |  |
| 10. | Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka odłączany, autoklawowalny i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. | TAK |  |
| 11. | Częstotliwość skanowania: min. 5/7,5/10/12 MHz | TAK |  |
| 12. | Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową typu mini ETD | TAK |  |
| III. | Procesor wizyjny i źródło światła |  |  |
| 1. | Kompatybilny z systemem HDTV | TAK |  |
| 2. | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 3. | Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach | TAK |  |
| 4. | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 5. | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG , USG , EUS | TAK |  |
| 6. | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 7. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 8. | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
| 9. | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK |  |
| 10. | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 11. | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 12. | Wyjścia analogowe min RGBS , YPbPr | TAK |  |
| 13. | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 14. | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV | TAK |  |
| 15. | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 16. | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 17. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 19. | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła) | TAK |  |
| 20. | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 21. | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 22. | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 23. | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 24. | Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK |  |
| 25. | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 26. | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 27. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 28. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 29. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 30. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 31. | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| 32. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 33. | Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) do odpowiedniego rekordu pacjenta. | TAK |  |

| IV. | Inne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy dla procesora USG 12 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Naprawa w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
| 3. | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 8 lat) | TAK |  |
| 4. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu | TAK |  |
| 5. | Przeprowadzenie dwóch bezpłatnych szkoleń z zakresu medycznego zastosowania zestawu EBUS w ośrodku referencyjnym lub przyjazd osoby szkolącej do placówki Zamawiającego w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem zabiegów na oferowanym zestawie. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 7. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |