#### Oznaczenie sprawy : 24/ZP/2016                                                               Załącznik Nr 2 a  do SIWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

„ Oceniane parametry techniczno- użytkowe ambulansu ”

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zewnętrzny schowek techniczny wyposażony dodatkowo w wysuwaną szufladę o pojemności min 20 l. na wyposażenie dodatkowe np. łom, nożyce, saperka oraz dodatkowy osobny, zamykany schowek na pasy do desek, krzesełka i noszy. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt. |  |
| 2. | Pojemność termoboxu wbudowanego w wysuwaną szufladę szafki na ścianie działowej | Poj. do 15 l - 0pkt poj. powyżej 15l. - 10 pkt |  |
| 3. | Za fotelem, przy tylnych drzwiach prawych uchylny uchwyt na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka podczas jazdy po jego otwarciu. Wyposażony w plecak ratunkowy kompatybilny z uchwytem. Uchwyt jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3 i być przedmiotem całopojazdowego badania zderzeniowego | Tak = 20 pkt., Nie = 0 pkt. |  |
| 4. | Duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących np. procedur medycznych, przekazywania informacji zespołowi przejmującemu karetkę. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjne przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania | Tak = 20 pkt., Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9,i 5.3 System musi być przebadany i być elementem badania dynamicznego, urządzenie do masażu klatki piersiowej w przypadku jego zamontowania musi być dostępne przy zamkniętych drzwiach ambulansu . | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt |  |
| 6. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie oferowanej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu | Tak = 20 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 7. | System sterowania odbiornikami oparty o panele dotykowe z funkcją Turbo Timmer, umożliwiającą obniżenie temperatury turbiny/turbin, z zabezpieczeniem przed dostępem przez osoby niepowołane. | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt. |  |

............................................, dnia ....................... 2016 r.     ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                                          (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)